內藏式馬達 換 外帶隱藏式馬達

<安裝步驟>

1.將舊捲門整樘拆下

2.將舊式馬達拆下

3.在捲軸內加裝一個鼓輪(縮進門板30mm)，要與原廠鼓輪一樣

4.再將黑色大齒輪鎖在鼓輪上，黑色大齒輪需與門板切齊

5.將捲門重新歸位(裝在三角架上)；在馬達端放上新式固定架，另一端則用低的鑄鐵座固

定(黑色大齒輪與三角架距離為20~23mm最佳)。

6.調整捲軸前後左右位置及彈簧，拉下門板及測試彈簧。

7.裝馬達前須將捲門拉下使捲軸直徑呈最小的狀態，再裝上外帶隱藏式馬達(馬達的出力

齒輪需與黑色大齒輪相崁合)，調整適當的密合度後，再將馬達鎖緊。

8.調整上限凸輪調至上限位置，調整下限凸輪調至下限位置，（以上步驟皆在手動狀態下

調整）接上電源後，再次測試上下限位置，然後微調上下限凸輪即可完成。

9.注意馬達與線頭交接處需有間隙

外 帶 隱 藏 式 馬 達

<安裝步驟>

1.將三角架頂端固定於箱頂的位置，並用壁虎固定。

注意：兩邊的三角架務必要呈水平

2.將捲門裝在三角架上：

黑色大齒輪與三角架距離為20~23mm左右最佳。

在馬達端放上新式固定架，另一端用低的鑄鐵座固定。

3.調整捲軸前後左右位置及彈簧,拉下門板及測試彈簧。

4.裝馬達前，須先將捲門拉下使捲軸直徑呈最小的狀態，再裝上外帶隱藏式馬達，調整

馬達出力齒輪與黑色大齒輪至適當的密合度後，再將馬達鎖緊。

5.調整上限凸輪調至上限位置，調整下限凸輪調至下限位置（以上步驟皆在手動狀態下調

整）接上電源後，再次測試上下限位置，然後微調上下限凸輪。

6.確認安裝完畢後，最後要將捲門整樘拉下，接著在黑色大齒輪外緣塗抹黃油，即完成捲

門的安裝。

7.注意馬達與線頭交接處需有間隙